| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-103B粉尘安息角测定仪 |  |  |  |

FT-103B粉尘安息角测定仪

一、 参照标准要求

GBT 16913-2008粉尘物理试验方法 粉尘安息角测定仪（注入限定底面法）

该产品供生产、经营、使用单位实验室对粉尘的物理性能测定使用。

二、原理:

将堆满溢料盘的粉尘从漏斗口注入到水平料盘上；测量粉尘堆积斜面与底部水平面所夹锐角，即粉尘安息角。

三、参数资料：

漏斗锥度60°± 0.5°；

流出口径 5mm，漏斗与下部料盘心在一条垂线上；

流出口底沿与盘面距离80mm  2 mm，量角器7.5cm~10 cm；

料盘直径 80 mm， 容积100 ml的量筒；

平直的尘样刮片，棒针；

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.