| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-105E 高吸收性树脂密度测定仪 |  |  |  |

FT-105E 高吸收性树脂密度测定仪

适用于聚丙烯盐酸类高吸收性树脂及粉尘堆积密度的测定，参照GB/T 22875-2008的规定。

参数资料

不锈钢漏斗容量大于120ml，且带有孔氏阻尼或挡板，底口内径10±0.01mm， 角度40°；

漏斗底部距离密度杯顶部40mm±1mm。

3.密度杯:不锈钢材质，容积100±0.5cm3

4.漏斗支撑架和底板有定位

5.配置：水平仪、钢尺、毛刷、说明书、保修卡、合格证.

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.