| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-106C普通磨料堆积密度测定仪 |  |  |  |

FT-106C普通磨料堆积密度测定仪

参照标准：

GB-T3603-83普通磨料堆积密度测定方法要求制作，适用于刚玉及碳化硅8~240号粒度磨料堆积密度的测定

二．参数资料

漏斗材质：黄铜或不锈钢；锥部高度：82毫米；锥部角度：60~63°；

漏斗颈内径：12.7±0.05毫米；漏斗颈长度：12.70.05毫米。

漏斗锁闭装置是一个直径为35毫米的橡胶球。用两根弹簧固定在漏斗颈的下端。漏斗颈下端至测量筒口的距离为115±2毫米。

5.测量筒材质：黄铜；内径：39±0.1毫米； 内深度：83.7±0.1毫米；容积：约100厘米

6.刮料板材质：黄铜

7.选购天平：称重500g，0.1克

8.配置：架台：1套 ；漏 斗： 1只；量杯; 黄铜材质（Φ31mm、25ml）1只;;溢料盘不锈钢1只;毛  刷1只; 说明书；保修卡；合格证。

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.